开启车床前，应检查润滑油是否符合运行要求。（A）[单选题]

A.对

B.错

开启车床前，不用检查车床各手柄是否处于正常位置。（B）[单选题]

A.对

B.错

安装刀具时，要正确使用扳手，并防止扳手滑脱伤人。（A）[单选题]

A.对

B.错

机床在运行中，可以更换主轴转速。（B）[单选题]

A.对

B.错

铣床加工工作结束后，工作台应停在中央位置，升降台应落到最低位置。（A）[单选题]

A.对

B.错

在机床快速进给时，要把手轮离合器打开，以防手轮快速旋转伤人。（A）[单选题]

A.对

B.错

磨床开车前应先检查各操作手柄是否已退到空档位置上，然后空车运转，并注意各润滑部位是否有油，空转数分钟，确认机床情况正常再进行工作。（A）[单选题]

A.对

B.错

可以用手拿工件进行磨削。（B）[单选题]

A.对

B.错

使用手锯时，安装锯条松紧要适当，拉锯速度不要过快，压力不要过大，以免锯条突然崩断弹出而发生伤人事件。（A）[单选题]

A.对

B.错

使用手锯锯工件快要锯断时，要及时用手扶住被锯下的部分，防止工件落下砸伤脚或损坏工件。（A）[单选题]

A.对

B.错

锉削时，如果暂时不使用锉刀，应将锉刀放在台虎钳工作台的右面，其手柄不可露出工作台面。（A）[单选题]

A.对

B.错

使用钻床钻孔时，身体与主轴可以靠近些，这样工作起来比较方便。（B）[单选题]

A.对

B.错

在钻床上工作时，如果钻头上缠有长铁屑，可用手拉断。（B）[单选题]

A.对

B.错

在钻床上工作时，如果钻头上缠有铁屑，应停车清理。（A）[单选题]

A.对

B.错

在钻床上使用手动进刀时，应逐步增加或逐步减小压力，以免用力不当引发事故。（A）[单选题]

A.对

B.错

在钻床上钻削小工件，可以直接用手拿，而不必一定使用工具夹持。（B）[单选题]

A.对

B.错

使用钻床工作时，应全面检查钻床、工具、夹具等，确认无误后，方可进行。（A）[单选题]

A.对

B.错

使用磨床磨平面时，应检查磁盘吸力是否正常，工件要吸牢。接触面较小的工件，前后要放挡块、加档板，按工件磨削长度调整好限位挡铁。（A）[单选题]

A.对

B.错

电火花机床开机后可以触摸两电极。（B）[单选题]

A.对

B.错

仪器设备出现异常时，须立即停机，并找专业人员进行检修。（A）[单选题]

A.对

B.错

手工锻造时思想要集中，掌钳者必须夹牢和放稳工件，并控制锤击方向。（A）[单选题]

A.对

B.错

手工锻造时，握钳者应将钳把置于体侧，不得正对腹部，或将手放入钳股之间。（A）[单选题]

A.对

B.错

手工锻打时，锻件应放在下抵铁中央，锻件及垫铁等工具必须放正、放平。（A）[单选题]

A.对

B.错

锻压过程中，踩踏杆时，脚跟可悬空进行操作。（B）[单选题]

A.对

B.错

锻压过程中，不锤击时，脚可一直踩在踏杆上。（B）[单选题]

A.对

B.错

锻造过程中，身体不得接触尚未冷却透的锻件。（A）[单选题]

A.对

B.错

锻造实习中，可用锤头空击下抵铁，或者直接锻打过热或己冷的锻件。（B）[单选题]

A.对

B.错

锻造过程中，不要站立在容易飞出火星和锻件毛边的地方。（A）[单选题]

A.对

B.错

四柱液压机外露滑动表面要保持清洁，工作前检查机油是否符合要求。（A）[单选题]

A.对

B.错

在进行冲压操作时，无论是剪板、冲裁还是成形，手绝对不允许放在刀口或模具之下。（A）[单选题]

A.对

B.错

使用氧一乙炔火焰气焊与气割前，须检查是否配置了回火保险装置。（A）[单选题]

A.对

B.错

气焊与气割操作时要正确选择和调整好气体减压器的工作压力。（A）[单选题]

A.对

B.错

数控铣床对刀时，可以快速进给。（B）[单选题]

A.对

B.错

使用数控铣床时，可以在一人装夹工件时，另一人传输程序。（B）[单选题]

A.对

B.错

数控电火花线切割机床在加工时，可以用手触摸钼丝。（B）[单选题]

A.对

B.错

在冲压过程中，必须小心谨慎地控制脚踏开关，严禁外人在脚踏开关的周围停留。（A）[单选题]

A.对

B.错

在冲压过程中，装卸工件时，脚可一直放在脚踏开关上。（B）[单选题]

A.对

B.错

在冲压过程中，如果工件卡在模子里，应先关闭电源，并用专业工具取出。（A）[单选题]

A.对

B.错

操作冲床进行冲压作业时，可以在冲模过程中伸手取放工件。（B）[单选题]

A.对

B.错

冲床工作过程中，严禁检修和调整模具。（A）[单选题]

A.对

B.错

安装工件时，工件要装正、夹紧，装、卸工件后必须及时取下卡盘扳手。（A）[单选题]

A.对

B.错

加工工件时，可在加工过程中随时测量工件尺寸。（B）[单选题]

A.对

B.错

试验机的测试数据应分门别类存放，并及时备份。（A）[单选题]

A.对

B.错

使用大功率的实验设备前，要检查线路是否接地。（A）[单选题]

A.对

B.错

照度计应避免剧烈振动。（A）[单选题]

A.对

B.错

浇注期间，其他同学不用让开通道，或可站在身旁观看。（B）[单选题]

A.对

B.错

锻造实习期间要穿好工作服、工作鞋。（A）[单选题]

A.对

B.错

焊接场地在10米内，禁止堆放易燃和易爆物质。（A）[单选题]

A.对

B.错

焊接场地应预留安全通道并保持畅通。（A）[单选题]

A.对

B.错

机床运行中不准离开，且要精神集中。（A）[单选题]

A.对

B.错

操作机床时，应穿工作服。（A）[单选题]

A.对

B.错

操作机床时，为防止切屑伤手，可以戴手套。（B）[单选题]

A.对

B.错

操作机床时，留长发者要戴安全防护帽。（A）[单选题]

A.对

B.错

机床运行时，不准用手触摸旋转的工件。（A）[单选题]

A.对

B.错

在钻床上工作时，为保护双手，可以戴手套进行工作。（B）[单选题]

A.对

B.错

实习期间，不准随意乱动铸造车间的设备，必须经师傅批准后在师傅指导下，方可启动。（A）[单选题]

A.对

B.错

操作机床前要穿好工作服，袖口扣紧，上衣下摆不能敞开，严禁戴手套，不得在开动的机床旁穿、脱换衣服，防止机器绞伤。（A）[单选题]

A.对

B.错

钳工工作时，应穿好工作服，扎紧袖口，长发者要戴好防护帽。（A）[单选题]

A.对

B.错

使用精密仪器时，必须严格按照操作规程进行操作，细心谨慎，避免因粗心大意而损坏仪器。如发现仪器有故障，应立即停止使用，报告教师，及时排除故障。使用后必须自觉填写登记本。（A）[单选题]

A.对

B.错

在任何情况下，起吊的重物之下严禁站人。（A）[单选题]

A.对

B.错

锻造实习中，不得随意拨动锻压设备的开关和操纵手柄等。（A）[单选题]

A.对

B.错

焊接时，必须穿戴好必要的防护用品，如工作服、手套、防护眼镜等。（A）[单选题]

A.对

B.错

机床加工过程中出现异常或系统报警时，应立即停机并报告指导老师，待正常后方可继续操作。（A）[单选题]

A.对

B.错

数控机床上严禁堆放工件、夹具、刀具、量具等物品。加工前必须认真检查工件、刀具安装是否牢固、正确。（A）[单选题]

A.对

B.错

严禁将未经验证的程序输入数控装置进行零件加工。（A）[单选题]

A.对

B.错

箱式电阻炉的加热元件及其电源连接点需保持良好的绝缘性能，管理员应进行定期检查。（A）[单选题]

A.对

B.错

使用造型工具时，发生安全问题后不向师傅反映，想办法自行解决。（B）[单选题]

A.对

B.错

严格按照要求摆放造型工具，使用完的造型工具应及时放入工具箱。（A）[单选题]

A.对

B.错

冲压模型前，认真检查防护装置的完好性以及离合器和制动装置的安全性。（A）[单选题]

A.对

B.错

冲压模型前，不用清理干净工作台上的不必要的物件。（B）[单选题]

A.对

B.错

冲压小工件时，可以用手送而不使用专用工具。（B）[单选题]

A.对

B.错

当工件卡在模具中时，可以用手将工件取出。（B）[单选题]

A.对

B.错

在设备停止运行期间，可对设备按钮进行转动、调节。（B）[单选题]

A.对

B.错

高速设备和精密设备应在管理人员指导下使用。（A）[单选题]

A.对

B.错

电源的电压、容量必须符合仪器设备的用电要求。（A）[单选题]

A.对

B.错

仪器设备开机前要先阅读熟悉该机器设备的操作规程。（A）[单选题]

A.对

B.错

大型设备运行不需要两名以上工作人员在场。（B）[单选题]

A.对

B.错

操作数控电火花线切割机床必须佩带专用防护手套，以免被工作液将手腐蚀造成皮肤损伤。（B）[单选题]

A.对

B.错

电弧焊焊接工位的防护屏可预防焊接电弧辐射对他人的伤害。（A）[单选题]

A.对

B.错

热处理实验使用的金属试件在进行热处理后，有微量的金属粉末和氧化物粉尘产生，可造成污染。（A）[单选题]

A.对

B.错

箱式电阻炉的使用必须确保安全用电，否则易发生人身安全事故。（A）[单选题]

A.对

B.错

箱式电阻炉的外壳不一定要接地。（B）[单选题]

A.对

B.错

机器仪表发生故障，或机器及动力装备等遇异状时，应该先关机，然后找有关人员前来检修,并设立警示牌。（A）[单选题]

A.对

B.错

声级计长期不用时应取下电池。（A）[单选题]

A.对

B.错

声级计可放置在高温、潮湿、有污染的地方。（B）[单选题]

A.对

B.错

声级计的传声器可自行拆卸。（B）[单选题]

A.对

B.错

风速计为一较精密的仪器，严防碰撞振动，不可在含尘量过多或有腐蚀性的场所使用。（A）[单选题]

A.对

B.错

照度计使用时，应防止强光曝射。（A）[单选题]

A.对

B.错

设备运行中，发现试件装歪了，可以:（C）[单选题]

A.直接用手去调整

B.不停机，用工具调整

C.停机，重新安装后运行

D.不停机，直至加工完毕

大型仪器一般都使用计算机进行控制。计算机与仪器之间的数据传输线在何种情况下进行装卸?（B）[单选题]

A.任意时刻

B.在仪器及计算机电源关闭时

C.在仪器处于工作状态时

D.在计算机处于工作状态时

用热箱法测构件总传热系数时，冷、热箱的温度应尽可能与构件的使用温度一致，其温差宜高于。（C）[单选题]

A.5℃

B.10℃

C.15℃

D.20℃

在测量交谈噪声时，若风速较大，则传声器：（A）[单选题]

A.须加风罩

B.须降低高度

C.须适当转换方向

D.须增加高度

在打磨机上操作时，应如何增加或减少压力？（C）[单选题]

A、快速

B、随便

C、逐步

D.稳步

模型工具使用后应如何放置？（B）[单选题]

A、放在工作台上

B、及时放在工具箱中

C、随意放置

D.放在随手可即的地方

车床开动以后：（A）[单选题]

A.不能同时使用纵、横向自动手柄

B.不能改变进给量

C.可以同时使用纵、横向自动手柄

车削开始前要进行极限位置检查的原因是：（A）[单选题]

A.防止卡盘与刀架或车刀相撞

B.防止工件伸出长度不够

C.防止工件因装卡不正而跳动

D.以上原因都不对

车床的极限位置检查的方法是：（C）[单选题]

A.主轴低速，自动切至加工面的极限位置

B.主轴低速，手动切至加工面的极限位置

C.车刀对准加工面的极限位置，变速手柄放在空挡位置，用手扳动卡盘旋转一圈

D.以上方法都不对

使用车床切削工件时要先锁紧：（C）[单选题]

A.尾座

B.尾座套筒

C.刀架

D.螺母

在铣床上装卸工件时，工作台位置应保证：（C）[单选题]

A.刀具在工件左方

B.刀具在工件右方

C.刀具尽量远离工件

D.在对刀位置

在铣床快速进给时，应注意：（C）[单选题]

A.刻度盘

B.主轴转速

C.刀具与工件的位置

D.刀具旋转方向

铣床对刀时，应保证：（B）[单选题]

A.刀具静止，工件快速进给

B.刀具旋转，工件慢速手动进给

C.刀具静止，工件慢速进给

D.刀具旋转，工件快速手动进给

使用手锯锯工件快要锯断时，哪种做法是正确的？（A）[单选题]

A.放慢锯削速度

B.加大锯削时的压力

C.锯削的速度可以加快

D.用榔头打断工件

使用钻床时，是否可以戴手套操作？（A）[单选题]

A.不可以

B.可以

C.随便

D.按需要

在钻床上，使用手动进刀时，应如何增加或减小压力？（D）[单选题]

A.小心

B.快速

C.随便

D.逐步

锉削加工中锉刀暂时不用时，应放在工作台的什么位置上？（C）[单选题]

A.锉刀放在什么位置都可以

B.锉刀放在台虎钳的上面

C.应放在台虎钳工作台的右面

操作钻床时，如果采用手动进刀，事先应该：（B）[单选题]

A.选好锉刀

B.调整好行程限位块

C.选好进给速度

D.选好锯条

使用钻床钻孔时，工件是否需要牢固可靠地装夹？（B）[单选题]

A.不需要

B.需要

C.大的工件需要

D.小的工件不需要

在钻床上钻削小工件时，是否可以直接用手拿？（B）[单选题]

A.可以

B.不可以

C.方便拿时可以

D.不方便拿时不可以

起模针及气孔针在使用后，应该：（A）[单选题]

A.针尖朝下放入工具箱内

B.针尖朝上放入工具箱内

C.插入型砂堆中

D.不用注意

造型时吹开分型砂可用下列哪种方式？（A）[单选题]

A.手风器吹

B.嘴吹气

C.手煽动

D.上述三种方法都可以

对刚浇注完的铸件，应如何进行处理？（D）[单选题]

A.浇水加速其冷却

B.用手去摸铸件

C.立即落砂清理出铸件

D.待其冷却一定时间后再进行落砂清理

对铸件进行落砂清理时，应注意什么事项？（C）[单选题]

A.直接伸手测试铸件温度

B.直接伸手测试型砂温度

C.戴好防护手套再进行落砂清理

锻造过程中，对站立位置有何要求：（A）[单选题]

A.不要站立在容易飞出锻件毛边的地方

B.不要站在锻造设备附近

C.对站立位置没有限制要求

锻造过程中，脚踩踏杆时，要注意什么事项？（A）[单选题]

A.脚跟不许悬空

B.脚跟可以悬空

C.脚跟时而悬空时而不悬空

锻造过程中，不锤击时，应注意什么事项？（A）[单选题]

A.脚可以一直搭在踏杆上，只要不用力

B.脚应离开踏杆

C.脚可以时而踩在踏杆，时而离开踏杆

D.不用注意

锻造过程中，对于尚未冷却透的锻件，应注意：（B）[单选题]

A.可以接触它

B.不得接触它

C.用嘴对其吹气，促使其冷却

D.直接伸手去取

在冲压过程中，如果工件卡在模子里，应如何处理？（B）[单选题]

A.直接用手拿

B.应使用专用工具取出

C.可用手，也可用专用工具取

D.用铁棒撬

在冲压过程中，装卸工件时，应注意什么事项？（A）[单选题]

A.脚应离开踏杆

B.脚可以一直搭在踏杆上，只要不用力

C.脚可以时而踩在踏杆，时而离开踏杆

D.不用注意

在使用数控机床加工零件时，应注意：（A）[单选题]

A.可以将自己编好的程序输入数控装置进行零件加工，碰到问题时可以随时改变程序

B.可以将自己编好的程序随时输入数控装置进行零件加工

C.严禁将未经验证的程序输入数控装置进行零件加工

D.以上都不对

手动操作数控铣床，为了确定不会超程或撞到机床的其它设施，应检查当前的什么？（A）[单选题]

A.刀具的位置

B.主轴转速

C.夹具位置

D.参数设置

数控电火花线切割机床在正常加工时，突然有烧焦气味从机床电器柜中传出，应采取哪种处理措施？（D）[单选题]

A.顺着烧焦味道查找

B.用专用灭火器向电器柜喷射

C.不与理睬继续加工

D.关闭机床总电源后查找原因

数控车床在车削加工时必须：（A）[单选题]

A.关上防护门

B.不必关上防护门

C.根据需要可关也可开

D.关闭电源

实验室水泵关闭前,阀门应该：（B）[单选题]

A.全开

B.全关

C.半开

D.无所谓

旋桨流速仪实验结束后应该如何放置？（C）[单选题]

A.平放

B.竖放

C.头部悬空

D.尾部悬空

使用后的水工模型应如何放置?（B）[单选题]

A、放在仪器平台上

B、及时放入模型箱

C、随意放置

D.放在随手可即的地方

为保护听力，建筑物理实验室工作人员所处环境的噪声，在任何情况下均不得超过？（A）[单选题]

A.115dB(A)

B.100dB(A)

C.95dB(A)

D.85dB(A)

对数控机床数控系统内部存储的所有参数，应注意：（A）[单选题]

A.严禁私自打开，改动和删除

B.可以任意打开，改动和删除

C.可以任意打开，但不可改动和删除

D.以上都不对

使用行车时,应注意：（C）[单选题]

A.学生可自行操作

B.学生可在老师指导下操作

C.持专业上岗证才能操作

D.有机动车驾驶执照可操作

当发现眼睛可能进了粉屑，应采取措施：（B）[单选题]

A.坚持实习，下班后上医院

B.先告诉指导教师，尽快上医院检查

C.坚持实习，不是特别难受就不上医院

D.立刻上医院进行检查

如果在试验过程中，闻到烧焦的气味应如何办？（C）[单选题]

A.关机走人

B.打开通风装置通风

C.立即关机并报告相关负责人员D.请同实验的人帮忙检查

浇注过程中一旦发生安全事故，应：（B）[单选题]

A.迅速逃离现场

B.保持镇静，及时汇报并听从指导人员安排

C.按自己判断，进行处理

用于有机玻璃的粘合的三氯甲烷（氯仿），应注意：（A）[单选题]

A.不可接触人体

B.可以接触人体

C.无所谓

D.特殊情况可以

旋桨流速仪传感器应该特别小心的部位是：（A）[单选题]

A.头部旋桨

B.杆部

C.尾部接口

D.尾部套口