放射性废物，经过屏蔽处理后可以当作一般垃圾处理。（B）[单选题]

A.对

B.错

涉辐人员，必须每年进行一次职业病体检，每两年进行一次辐射安全与防护培训。（A）[单选题]

A.对

B.错

国务院环境保护主管部门根据放射源对人体健康和环境的潜在危害程度，将放射源从高到低分为Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ五类。（B）[单选题]

A.对

B.错

进口放射性同位素(或含放射源设备)转让,必须向国家环保总局提出申请。（A）[单选题]

A.对

B.错

放射性同位素应当单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性物品等一起存放。（A）[单选题]

A.对

B.错

未经环保部门批准，不得擅自进口、转让放射性同位素。（A）[单选题]

A.对

B.错

只要有辐射许可证，可以不管其规定的范围从事放射性同位素和射线装置生产、销售、使用活动。（B）[单选题]

A.对

B.错

国务院环境保护主管部门与国务院卫生主管部门根据射线装置对人体健康和环境的潜在危害程度，从高到低将射线装置分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。（A）[单选题]

A.对

B.错

各涉源单位须取得许可登记方能开展相关工作，放射工作人员必须参加指定医疗单位的职业病体检、政府环境主管部门举办的辐射安全与防护知识培训，定期接受个人剂量监测（3个月一次），持证上岗。（A）[单选题]

A.对

B.错

射线装置、辐射工作场所须安装防盗、防火、防泄漏设施，保证放射性同位素和射线装置的使用安全。辐射工作场所的入口处应放置辐射警示标志和工作信号。（A）[单选题]

A.对

B.错

购买放射源、同位素试剂和射线装置时，应首先向学校辐射安全管理委员会办公室（设在实验室与设备管理处）提出申请，经审核同意后，向政府环境主管部门办理准购证，方能委托采购部门进行采购。（A）[单选题]

A.对

B.错

各涉源单位要建立健全放射性同位素保管、领用和消耗的登记制度，做到帐物相符。实验过程必须小心谨慎，严格按照操作规程进行，做好安全防护工作。（A）[单选题]

A.对

B.错

各涉源单位不必健全放射性同位素保管、领用和消耗的登记制度。（B）[单选题]

A.对

B.错

涉源单位产生放射性废源废物可以直接排入下水道或混装到普通垃圾中。（B）[单选题]

A.对

B.错

实验过程暂时不使用的放射源不能随便放置，必须放在专门的防护区域内。（A）[单选题]

A.对

B.错

参照国际原子能机构的有关规定，国务院环境保护主管部门按照放射源对人体健康和环境的潜在危害程度，从高到低将放射源分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类。（A）[单选题]

A.对

B.错

密封型放射源使用完后，三个月内必须送具有资质的单位进行处理。（A）[单选题]

A.对

B.错

半衰期长的同位素试剂及其实验废弃物必须送具有资质的单位进行处理。（A）[单选题]

A.对

B.错

半衰期短的同位素试剂及其实验废弃物必须用容器密封保存8个半衰期以上，经检测其活度达到安全水平以下，可作为普通实验废弃物处理。（A）[单选题]

A.对

B.错

一定剂量电离辐射会对人体造成损伤，应采取措施进行防护。（A）[单选题]

A.对

B.错

可以用手触摸放射源表面。（B）[单选题]

A.对

B.错

可以用眼睛近距离直观放射源。（B）[单选题]

A.对

B.错

离开放射性实验室前必须洗手。（A）[单选题]

A.对

B.错

当皮肤受到放射源微量污染时，可用肥皂（或EDTA-Na2肥皂）、软毛刷、温水洗刷，到降至污染控制水平以下为止；如果皮肤严重污染，应立即用肥皂、软毛刷清洗（切勿擦破皮肤），然后根据核素的性质选择合适的去污剂。（A）[单选题]

A.对

B.错

α衰变放出带二个正电的氦核，对它的防护是防止它进入体内，即内照射防护。（A）[单选题]

A.对

B.错

辐射事故分为特别重大辐射事故、重大辐射事故、较大辐射事故和一般辐射事故四个等级。（A）[单选题]

A.对

B.错

核素自发地蜕变为另一种核素，同时放出各种射线，这种现象称作放射性衰变。（A）[单选题]

A.对

B.错

核衰变是原子核自发产生的变化，放射性衰变服从指数规律。（A）[单选题]

A.对

B.错

放射性实验室允许带与实验无关的人员进实验室。（B）[单选题]

A.对

B.错

Ⅰ类放射源为极高危险源。在没有防护情况下，接触这类源几分钟到1小时就可致人死亡。（A）[单选题]

A.对

B.错

Ⅱ类放射源为高危险源。在没有防护情况下，接触这类源几小时至几天可致人死亡。（A）[单选题]

A.对

B.错

Ⅲ类放射源为危险源。在没有防护情况下，接触这类源几小时就可对人造成永久性损伤，接触几天至几周也可致人死亡。（A）[单选题]

A.对

B.错

Ⅳ类放射源为低危险源。基本不会对人造成永久性损伤，但对长时间、近距离接触这些放射源的人可能造成可恢复的临时性损伤。（A）[单选题]

A.对

B.错

Ⅴ类放射源为极低危险源。不会对人造成永久性损伤。（A）[单选题]

A.对

B.错

内照射指放射性物质呼吸道吸入、消化道进入、皮肤伤口渗入等途径进入体内，造成放出的射线及化学毒性对人体器官的双重损伤。（A）[单选题]

A.对

B.错

外照射是射线照射人体后只造成对人体组织的损伤。例如γ射线照射造成体内深部损伤，β射线伤害皮肤及眼睛的晶状体。（A）[单选题]

A.对

B.错

外照射的主要防护方式是：时间防护、距离防护和屏蔽防护措施。（A）[单选题]

A.对

B.错

放射源、同位素试剂和射线装置购买，可以直接委托学校采购部门进行采购。（B）[单选题]

A.对

B.错

V类放射源的下限活度值为该种核素的豁免活度。（A）[单选题]

A.对

B.错

同位素试剂是非密封型放射源。（A）[单选题]

A.对

B.错

C-14、P-32、H-3、I-125、S-35等是常用的同位素试剂。（A）[单选题]

A.对

B.错

放射性实验需要采取的A措施是：（D）[单选题]

A.佩戴个人辐射剂量计，可以知道当天接受的剂量和累积剂量，并将其控制在安全水平下

B.实验时必须带好专用的防护手套、口罩、穿工作服，实验完毕，立即洗手或洗澡。

C.实验时，力求迅速、熟练，尽量减少被辐射的时间，并应尽可能的利用夹具、机械手来操作，以便远离辐射源，同时应设置隔离屏蔽

D.以上都是

在辐射防护中，主要是针对哪四种辐射?（A）[单选题]

A．α粒子、β粒子、γ（X）射线和中子

B．α粒子、β粒子、γ（X）射线和电磁波

C．电磁波、β粒子、γ（X）射线和中子

D．α粒子、电磁波、γ（X）射线和中子

对γ（χ、β）源、中子源的防护主要是：（B）[单选题]

A.内照射防护

B.外照射防护

C.不用防护

对α源的防护主要是：（A）[单选题]

A.内照射防护

B.外照射防护

C.不用防护

对β射线的屏蔽可选用：（A）[单选题]

A.低原子序数的材料（铝、塑料或有机玻璃等）

B.高原子序数的材料（铅、混凝土等）

C.含氢量较高或含硼的材料（水、石蜡、硼砂等）

对γ.χ射线的屏蔽可选用：（B）[单选题]

A.低原子序数的材料（铝、塑料或有机玻璃等）

B.高原子序数的材料（铅、混凝土等）

C.含氢量较高或含硼的材料（水、石蜡、硼砂等）

对中子射线的屏蔽可选用：（C）[单选题]

A.低原子序数的材料（铝、塑料或有机玻璃等）

B.高原子序数的材料（铅。混凝土等）

C.含氢量较高或含硼的材料（水、石蜡、硼砂等）

以下哪个不是减少电磁辐射的方法：（A）[单选题]

A．用布覆盖辐射源

B．对辐射源进行屏蔽

C．辐射源远离敏感物体或人

D．尽量缩短处于辐射区的时间

外照射防护通常可采用：（A）[单选题]

A.尽量缩短受照射时间，尽量增大与辐射源的距离，在人和辐射源之间加屏蔽物

B.尽可能地隔断放射性物质进入人体的各种途径

C.防止放射性物质经呼吸道进入人体内

D.防止放射性物质经口腔进入人体内

氡对人的健康危害极大,当它和其衍生物通过呼吸道进入人体后,往往长期滞留在人体的整个呼吸道内,是导致人体罹患肺癌及其他呼吸系统疾病的重要原因之一。应采取：（A）[单选题]

A.使用经过环保认证的绿色材料（建筑、装饰）

B.将窗户、门和通风口打开

C.使用空气净化器和粒状活性炭

辐射源是指（C）[单选题]

A．放射源

B．放射性同位素

C．可以通过发射电离辐射或释放放射性物质而引起辐射照射的一切物质或实体

天然放射性的来源是:（D）[单选题]

A.核武器生产和试验

B.核能源生产

C.核技术应用

D.陆生放射性核素、宇生放射性核素

密封放射源是指：（A）[单选题]

A．除研究堆和动力堆核燃料循环范畴的材料以外，永久密封在容器中或者有严密包层并呈固态的放射性材料

B．能发射射线的所有物质

C．非密封在包壳里或者紧密地固结在覆盖层里的放射性物质

D．未密封的放射性物质，当简单封装后就是密封放射源

内照射特点是：（A）[单选题]

A.即使不再进行放射性物质的操作，已经进入体内的放射性核素仍然在体内产生有害影响

B.当机体离开辐射场后，就不再受照射

C.只有当机体处于辐射场中时，才会引起辐射损伤

造成内照射的原因：（A）[单选题]

A.是因为吸入放射性物质污染的空气，饮用放射性物质污染的水，吃了放射性物质污染的食物，或者放射性物质从皮肤、伤口进入体内。

B.体外的电离辐射照射人体造成损伤。

C.辐射损伤主要来自γ和X射线、中子，其次是β射线。

Ⅲ类放射源丢失、被盗、失控，属于什么等级的辐射事故？（B）[单选题]

A.一般辐射事故

B.较大辐射事故

C.重大辐射事故

D.特别重大辐射事故

放射性同位素和射线装置失控导致3人以上（含3人）急性死亡，属于什么等级的辐射事故？（D）[单选题]

A.一般辐射事故

B.重大辐射事故

C.较大辐射事故

D.特别重大辐射事故

各种放射性核素有哪种共同的衰变规律？（A）[单选题]

A.指数衰减规律

B.线性衰减规律

C.平方衰减规律

氡（α衰变）半衰期为4天，经过8天后，其剩余量为多少？（B）[单选题]

A.1/2

B.1/4

C.1/8

D.1/16